
Příloha č. 2 
ke smlouvě o dodávkách prací  a výkonů ze dne 31.5.2005 evidované pod
č. 716/OD/05
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

– popis a rozsah činností, které jsou předmětem smlouvy
1. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K ZELENI

Dodatkem č. 4 byla tato činnost vypuštěna.
2. PÉČE O DŘEVINY

Odstraňování živých nebo mrtvých (suchých) stonků (větví). Cílem provádění řezu stromů               je především  zajištění  provozní bezpečnosti  popř.  tvarování nebo usměrnění  růstu.

Definice  jednotlivých  typů a technik zásahů realizovaných na dřevinách rostoucích mimo les pro položky 2.1.- 2.4.  je uvedena v arboristickém standardu – Řez stromů . 

Cena řezu zahrnuje provedení řezu stromů a odklizení dřevní hmoty do 20 km. 
2.5. řez a tvarování živých plotů, úprava keřů

Odstraňování živých nebo mrtvých (suchých) stonků. Cílem provádění řezu keřů je jejich zmlazení,  zvýšení tvorby květních pupenů,  tvarování nebo usměrnění  růstu. Rozlišujeme keře trnité a netrnité. 

Cena zahrnuje provedení řezu keřů a  odklizení dřevní hmoty do 20 km. 

Požadované typy řezu:

2.5.1. tvarovací řez (stříhání a údržba živých plotů) 
Cílem je zapěstovat keře do požadovaného tvaru. 

2.5.2. a 2.5.3. základní  (zdravotní) řez
Cílem je odstranění nemocných a poškozených větví a nevhodně rostoucích výhonů, které  se kříží nebo zahušťují keř. Zpravidla se provádí v časném jaru nebo v létě.

2.5.4. a 2.5.5. silný zpětný řez 
Cílem je posílení tvorby nových silných letorostů seříznutím všech výhonů zpět na silné , dobře vyvinuté pupeny + odstranění ¼ až 1/5 nejstaších výhonů (přednostně ze středu keře), provádí se každoročně  u bujně rostoucích keřů po odkvětu. Provedení tohoto řezu nespočívá v odstranění větví po obvodu, nebo seříznutí všech větví na stejnou výšku!!!

2.5.6. a 2.5.7. řez u země 
Cílem je u teplomilných dřevin, které namrzají zajištění tvorby obnovovacích  výhonů (Buddleia davidii, Perovskia) nebo zajištění efektu barevných letorostů nebo velkých nápadných listů (Salix, Cornus, Rubus cockburnianus, Sambucus nigra ´Laciniata´)

2.6. ostatní práce spojené s péčí o dřeviny 
Veškeré práce spojené s údržbou keřů, které nelze vztáhnout k jednotkovým cenám obsaženým ve fakturační skupině 2.5. 
3. KÁCENÍ 
3.1. kácení  stromů
Jedná se o totální odstranění dřeviny včetně likvidace dřevní hmoty. Na základě specifikace v objednávce lze provést i likvidaci pařezu (frézováním, vytržením). Průměr kmene je udáván ve výčetní výšce stromu, tzn. 130 cm nad zemí. 
Cena zahrnuje provedení kácení stromů včetně odklizení dřevní hmoty do 20 km.

3.2. kácení keřů
Jedná se o totální odstranění dřeviny včetně likvidace dřevní hmoty. Na základě specifikace v objednávce lze provést i likvidaci včetně kořenů (vytržením). 

Cena zahrnuje provedení kácení keřů včetně odklizení dřevní hmoty do 20 km.
3.3. odstranění pařezů
Jedná se buď o mechanické odfrézování pařezů do hloubky 10 cm nástavbou na traktorový závěs nebo ruční vykopání podzemní části dřeviny včetně části kořenového systému.
Cena zahrnuje provedení odstranění pařezů včetně odklizení dřevní hmoty do 20 km.
3.4. sanace v havarijních situacích
Práce spojené s odstraňováním následků mimořádných situací způsobených především  nepříznivými povětrnostními vlivy (silné vichřice, povodně, požáry porostů apod…), havarijních  stavů stromů atd. V případě mimořádné situace může zhotovitel odstranit následky této situace  (polomy, vyvrácené stromy, polámané větve zabraňující provozu atd.)  na pozemcích  ve vlastnictví  statutárního města Jihlavy bez písemné  objednávky, na základě telefonické objednávky správce zeleně. Na základě výzvy Hasičského záchranného sboru nebo Policie ČR nebo vlastního podnětu lze provádět práce spojené s odstraňováním následků mimořádných situací pouze po telefonickém vyrozumění správce zeleně.  V případě mimořádných situací a havarijních stavů lze provedené práce  písemně  objednat zpětně.
3.5. příplatek za rizikové překážky

Umožňuje po oboustranné dohodě v případě výskytu mimořádně obtížných podmínek (nadzemní inženýrské sítě, minimální dopadová plocha odřezaných částí koruny) procentuální navýšení ceny za kácení.
3.6. výkupní cena nestandardního dřeva „P“

Zhotovitel ponižuje objednateli fakturovanou částku o hodnotu dřevní hmoty vynásobenou jednotkovou cenou za m3. Jedná výhradně o palivové dřevo nenapadené hnilobou nebo s nízkou mírou hniloby. 
3.7. dřevo pokácení – výřezy u pařezu

Podobně jako u 3.6. s tím rozdílem, že jde o palivové dřevo napadené vysokou mírou hniloby.

3.8. ostatní práce spojené s kácením
Většinou slouží jako prostředek k fakturaci při odstraňování efektů vzniklých při kácení např. řezy na okolních dřevinách zasažených částmi kácených stromů.

4. ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA ZELENĚ
4.1. výsadba sazenic stromů
Vlastní výsadba sazenic stromů spočívá ve vykopání výsadbové jámy a umístění sazenice. Mezi práce spojené s výsadbou zpravidla patří – provedení srovnávacího (komparativního) řezu, kotvení na tři kůly zpevněné třemi příčkami, u jehličnanů kotvení na jeden kůl + ochranné hrazení,  vyvázání  sazenice úvazky, úprava kořenové mísy (mulčování kvalitní mulčovací kůrou, osazení trvalkami, půdopokryvnými keři) a zálivka. Kameny, drny                a přebytečnou zem je nutné z výsadbové jámy odvézt, případně zem bez kamenů rozhrnout   do okolních terénních nerovností. V případě nutnosti mezi práce spojené s výsadbou patří výměna půdy, obalení kmene jutou a přihnojení zásobními hnojivy. 
Do doby tří let zhotovitel poskytuje záruku při úhynu sazenice a na základě výzvy objednatele popř. z vlastního podnětu je povinen uhynulé sazenice nahradit. 
V objednávce je objednatel povinen přesně specifikovat požadované práce spojené s výsadbou.

V ceně výsadby sazenice je započítána vlastní výsadba, provedení zakládacího řezu (založení koruny stromu při výsadbě špičáků, srovnávací řez, výchovný řez) a manipulace    se sazenicí do 20 km.

4.2. výsadba sazenic keřů
Vlastní výsadba sazenic keřů spočívá v založení výsadbové jamky a umístění sazenice            a přihrnutí sazenice. Mezi práce spojené s výsadbou sazenic keřů patří výměna půdy, zálivka a  přihnojení zásobními hnojivy a zamulčování výsadeb kvalitní mulčovací kůrou. Kameny, drny a přebytečnou zem z výsadbových jamek je nutné odvézt, případně zem bez kamenů rozhrnout do okolních terénních nerovností.
Do doby tří let zhotovitel poskytuje záruku při úhynu sazenice a na základě výzvy objednatele popř. z vlastního podnětu je povinen uhynulé sazenice nahradit. 
V objednávce je objednatel povinen přesně specifikovat požadované práce spojené s výsadbou.
V ceně výsadby sazenice je započítána vlastní výsadba a manipulace se sazenicí do 20 km.
4.3. práce spojené s výsadbou a povýsadbová péče
Mezi práce spojené s výsadbou sazenic stromů zpravidla patří kotvení na tři kůly zpevněné třemi příčkami, u jehličnanů kotvení na jeden kůl + ochranné hrazení, vyvázání sazenice úvazky, úprava kořenové mísy a zálivka. Mezi práce spojené s výsadbou sazenic keřů může patřit výměna půdy, zálivka a přihnojení zásobními hnojivy. 

K povýsadbové péči patří péče o výsadbovou mísu – pletí, kypření, mulčování, odstraňování kmenových obrostů, oprava zničeného kotvení a v případě potřeby zálivka nebo hnojení. Obvykle rok po výsadbě se odstraňují úvazky, do dvou let po výsadbě se odstraňuje kotvení.
4.3.4. odplevelení výsadeb
Při pletí je nutné odstraňovat plevel včetně kořenů. V případě pletí vytrvalých plevelů (pcháč, přeslička, pýr,…)je nutné konzultovat možnost použití herbicidu. Při pletí záhonů a truhlíků je součástí prací i pletí bezprostředního okolí za obrubníkem a pod truhlíky. Po vypletí mulčovaných záhonů  požadujeme upravit mulč v celé ploše záhonu, případně doplnit mulč. Po dokončení pletí uklidit a zamést okolí záhonů a truhlíků. 
4.3.4.3. ztížené podmínky
Za ztížené podmínky se považuje pletí výsadeb trnitých keřů a  pletí ve svazích.
Cena zahrnuje pletí včetně odvozu a likvidace plevele do 20km.
4.3.5. ochrana kmene

Obsahuje položky prací spojených buď s instalací obalu kmene sazenice nebo s jejím natřením. 
Cena zahrnuje veškerý materiál použitý k ochraně sazenice včetně jeho dovozu.
4.3.6. zálivka včetně prací spojených s čerpáním a vypouštěním
Ceny jsou staženy k jednotce 1 m3 a k 1 kusu závěsné vázy nebo závlahového vaku dodaného objednatelem. Cena jeho naplnění obsahuje i všechny úkony spojené s evidencí frekvence zálivky (načtení QR kódu mobilním zařízením a odeslání do systému). Funkčnost evidenčního systému garantuje objednatel.  
V ceně jsou započítány náklady na práci, vodu a rozvoz vody.
4.4. výsadby jednoletých a víceletých rostlin
Vlastní výsadba na záhon, do mobilního květináče.
V ceně výsadby sazenice je započítána vlastní výsadba a manipulace se sazenicí do 20 km..

4.5. materiál
Cena sazenice je tzv. nákladová cena. Zahrnuje pořizovací cenu sazenice (stromu, keře, rostliny) včetně nákladů na dopravu. 

4.6. zazimování
Zazimování záhonů růží spočívá v obrytí záhonů, zastřižení a přihrnutí keřů.
4.7. hnojení
Náklady na samotné hnojivo a  jeho vložení k rostlině. 
4.8. ostatní práce spojené se zakládáním a údržbou
Opět slouží k fakturaci úkonů, které nelze stáhnout k jednotkovým cenám obsaženým ve fakturační třídě 4.  
5. ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ A ÚDRŽBA OSTATNÍCH PLOCH 
                                                          ZELENĚ
5.1. zakládání trávníku
Cena zahrnuje založení trávníku včetně nákladů na osivo u fakturačního čísla 5.1.6. jsou v ceně zahrnuty náklady na přihnojování a provzdušňování včetně nákladů na hnojivo.
5.2. údržba travnatých ploch včetně odvozu a skládkování
Při dosíkání ploch nepoškozovat báze kmenů stromů (především u mladých výsadeb) – používat chráničky kmenů. V lokalitách, kde byly rušeny živé ploty a vyřezávány nálety, je nutné sekat výmladky a kořenové obrosty.
Cena zahrnuje posečení trávníku včetně odvozu posečené hmoty do 20km. 
5.3. údržba ostatních ploch včetně odvozu skládkování
Cena zahrnuje sběr listí z plochy trávníku včetně odvozu posečené hmoty do 20km.             
5.4. skládkovné
Veškerý bioodpad vzniklý při údržbě ploch veřejné zeleně na pozemcích objednatele mu bude přefakturován, a to na základě hmotnosti bioodpadu uloženého na skládce vynásobeného aktuální jednotkovou cenou za tunu. 
6. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
6.1. zajištění provozu veřejného pohřebiště
Zajištění provozování veřejného pohřebiště podle ustanovení § 18, odst. 1 a 2 zákona              č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů především ve znění zákona č. 193/2017 Sb. a dle ustanovení Řádu veřejného pohřebiště statutárního města Jihlavy v sobě zahrnuje veškeré činnosti související s výkonem práv a povinností vyplývající statutárnímu městu Jihlava z výše uvedených předpisů. Objednatel průběžně provádí kontrolu těchto činností.  
Cena je stanovena paušálně za jeden rok. Měsíčně bude fakturována 1/12 celkové ceny. 
6.2. a 6.3. zajištění  celoroční údržby pohřebišť Ústřední hřbitov a Kalvárie

Běžná údržba zahrnuje především tyto práce a činnosti:

· sběr a odvoz biologického i nebiologického odpadu vzniklého přirozeně i v důsledku pracovní činnosti např. při údržbě cestní sítě z plochy pohřebišť.
· sečení travnatých ploch, sekání pásů podél cestní sítě a hrobových míst (výška travnatého porostu nepřesáhne v průběhu roku 15 cm)

· provádění řezů k zajištění podchodných výšek nad cestní sítí a výchovných řezů, řezy keřů a keřových skupin tzv. živých plotů

· průběžná kontrola kůlů, úvazků, příček, ochrany kmenů a mulče a jejich průběžná výměna a doplňování u nových výsadeb

· účelné odklizení částí dřevin a dřevin spadlých vlivem vnějších vlivů 
· práce spojené s výsadbou , letniček, trvalek a keřů –zejména obnova živých plotů, zakládání živých plotů 

· pletí letničkových a trvalkových záhonů

· údržba laviček v území způsobem, který zajistí jejich běžné užívání a kladné estetické působení (natírání, běžné opravy – výměna dřevěných částí); opravy vzniklé větším poškozením budou oceněny samostatně

· běžná údržba povrchu cestní sítě a zachování čistoty cest

· zimní údržba cestní sítě

běžná údržba se netýká:

· provádění řezů na stromech (vyjma výchovných) a jejich výsadeb a sanací, výměna dynamických vazeb

Plocha běžné údržby pohřebiště Ústřední hřbitov – Žižkova 1866/95, 586 01 Jihlava zahrnuje pozemky p.č. 3900/1, 3901/1, 3907/1, 3907/2, 3910 a 3911 k.ú. Jihlava.
Plocha běžné údržby pohřebiště Kalvárie – Helenínská 431/3, 586 01 Jihlava zahrnuje pozemky p.č. 944, 947/1 a 947/2 k.ú. Jihlava.
Cena je stanovena paušálně za jeden měsíc.
7. ZIMNÍ ÚDRŽBA CEST VE SPRÁVĚ VČETNĚ POSYPU
Zajištění zimní údržby vybraných cest v parcích Keťásek, Štefánikovo náměstí, Parčík u Hlavního nádraží a Smetanovy sady. Náplň jednotlivých fakturačních čísel vyplývá z jejich názvů.
8. MOBILIÁŘ

8.1. lázeňské lavičky
Cena pronájmu jedné lavičky zahrnuje její jarní rozvoz a zimní svoz ve vlastnictví zhotovitele včetně její běžné údržby, drobných oprav a uskladnění.

8.2. výroba mobiliáře
Tato položka umožňuje zhotoviteli fakturaci v případě objednávky většinou movitých věcí, jejichž výroba vyplyne při potřebách správy veřejné zeleně.

8.3. výroba dřevěných zábran

Dřevěné zábrany slouží výhradně jako překážky zamezující vjezdu dopravních prostředků
do nezpevněných ploch veřejné zeleně a zabraňují jejich devastaci. Instalace probíhá buď přibitím krajinného prkna na krátký do země zatlučený kolík (do 20 cm) nebo připevněním kulatiny, trámku nebo prkna na kůl (do 100 cm). Doprava je v tomto případě fakturována zvlášť.
9. OSTATNÍ ČINNOSTI

Činnosti související s údržbou zeleně, které nejsou uvedeny v jiných fakturačních třídách ceníku. Většinou se těmito položkami fakturuje úklid bioskládek.    
10. ÚDRŽBA LESOPARKU

10.1.  zajištění  celoroční údržby  lesoparku Malý a Velký Heulos, Helenín
Běžná údržba zahrnuje především tyto práce a činnosti:

· sběr a odvoz biologického i nebiologického odpadu v celém území lesoparku
· sečení travnatých ploch, sekání pásů podél cestní sítě k zajištění její průchodnosti (výška travnatého porostu nepřesáhne v průběhu roku 15 cm)

· provádění řezů k zajištění podchodných výšek nad cestní sítí a výchovných řezů, řezy keřů

· činnost spojená se zdravotními a výchovnými probírkami v plochách určených správcem zeleně; sanace se týká dřevin o průměrech do 25 cm 

· provádění ochrany  nátěrem mladých výsadeb jehličnanů proti okusu zvěří a provádění řezu mladých výsadeb jehličnanů proti krádeži a poškození

· údržba laviček v území způsobem, který zajistí jejich běžné užívání a kladné estetické působení (natírání, běžné opravy – výměna dřevěných částí); opravy vzniklé větším poškozením budou oceněny samostatně

· běžná údržba povrchu cestní sítě včetně trvalého zajištění průchodnosti odvodňovacích svodnic

· průběžná kontrola kůlů, úvazků, příček, ochrany kmene a mulče a jejich průběžná výměna a doplňování
· účelné odklizení částí dřevin a dřevin spadlých vlivem vnějších vlivů; toto platí pouze v místech běžně využívaných návštěvníky obou parků      

· zimní údržby cestní sítě

běžná údržba se netýká:

· provádění řezů na stromech (vyjma výchovných) a jejich výsadeb a sanací, výměna dynamických vazeb

· oprav návštěvních řádů a výměn plexiskel 

· oprav veřejného osvětlení, zábradlí, zídek, schodů a ostatních nemovitostí

Území běžné údržby  zahrnuje veškeré pozemky, které tvoří významné krajinné prvky Malý Heulos a Velký Heulos (viz příloha) vyjma pozemku p. č. 5324/1 k.ú. Jihlava 

Cena je stanovena paušálně za jeden měsíc.

10.2. opravy cest včetně příslušenství a 10.3. opravy zábradlí
Touto položkou se fakturují veškeré opravy cest včetně příslušenství, zábradlí popř. opravy laviček většího rozsahu, který je stanoven maximem částky 5 tis.,- Kč bez DPH/měsíc. 
11. ZAJIŠTĚNÍ CELOROČNÍ ÚDRŽBY VYBRANÝCH CELKŮ ZELENĚ

11.1.1. zajištění celoroční údržby vybraných lokalit v Jihlavě dle plánu 
Činnost odborného pracovníka dle ročního plánu, který bude specifikován v ročních objednávkách. Údržba bude spočívat především v pletí a údržbě keřových skupin, provádění výchovného řezu u mladých výsadeb stromů, odstraňování výmladků, kontrola kotvení a úvazků, čistění cest v parcích, výsadba,  průběžná údržba a  likvidace letničkových záhonů, průběžná údržba  trvalkových záhonů, stříhání tvarovaných stromů a keřů,  sběr odpadků, likvidace invazivních rostlin popř. další činnosti kromě výsadeb dřevin, kácení a sečení travnatých ploch. 
11.1.2. zajištění celoroční údržby vybraných lokalit v Jihlavě dle plánu 

Činnost pomocného pracovníka spočívá v provádění úkonů dle pokynů odborného pracovníka (viz 11.1.1.)
11.2. likvidace biologického odpadu

Veškerý odpad vzniklý nebo sebraný ve vybraných lokalitách bude objednateli přefakturován, a to na základě hmotnosti bioodpadu uloženého na skládce vynásobeného aktuální jednotkovou cenou za tunu.
11.3. zajištění údržby parků „ z dotačních titulů“

Tato položka slouží objednateli ke sledování nákladů a jejich následnému vyhodnocení  vynaložených v průběhu udržitelnosti na zajištění průběžné údržby nově založených ploch veřejné zeleně z dotačních programů.  Průběžná údržba zahrnuje pletí, údržbu keřových skupin, trvalkových popř. letničkových záhonů. U dřevin zahrnuje provádění výchovného řezu + odstraňování výmladků, kontrola kotvení a úvazků, čistění cest  v parku, sběr odpadků, likvidaci invazivních rostlin apod. Pro každou takovou plochu bude zhotoviteli předána přesná specifikace prací v konkrétní lokalitě současně s objednávkou. Z důvodu nutnosti rozlišení celkových nákladů na údržbu je nutné zvlášť účtovat i provedené sečení vč. sběru listí. Ceny úkonů jsou shodné s fakturační třídou č. 5 ceníku. 
12. ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ
12.1.1. ruční sběr

Ruční sběr probíhá na základě objednávky v objednatelem specifikovaných lokalitách de facto totožných s lokalitami pro sečení. Specifikace obsahuje výměru lokalit (m2) a četnost úklidu v jednotlivých měsících. Konkrétní fakturace se může od zadané výměry lokality lišit  dle skutečné výměry uklizených ploch. Úklid mimo tento režim a úklid většího rozsahu bude probíhat formou dílčích objednávek, které vzejdou z aktuálních potřeb úklidu ploch zeleně 
ve městě. 

12.1.2. doprava odpadu vozidlem do areálu SML

Cena zahrnuje dopravu odpadu do areálu zhotovitele včetně nakládky a vykládky.

12.1.3. kontejnerové vozidlo (DAF vč. řidiče)

Cena za 1 km dopravy kontejneru. Kontejner bude využíván v případě úklidu většího rozsahu.

12.1.4. manipulace kontejneru

Tato položka má pokrýt prostředky vynaložené na přesné umístění kontejneru na zvolené místo, na jeho složení a jeho nakládku.

12.1.5. skládkovné 
Specifikováno např. položkou 5.4. V tomto případě se však nejedná o skládkování bioodpadu, ale odpadu komunálního nebo tříděného.

12.1.6. pomocné práce

Použije se např. v případech nakládky a vykládky většího množství pytlů s odpadem nebo při ostatní manipulaci s ním.
12.1.7. sběr pomocí techniky

Tato položka se použije v případech, kdy je efektivní při silném znečištění použít motorový fukar na listí.
12.1.8. práce pojezdovou technikou

Fakturace svozu odpadu většinou v pytlích.

8

